УТВЕРЖДЕНЫ

Распоряжением ПАО «НК «Роснефть»

от «07» мая 2018 г. № 234

Введены в действие «07» мая 2018 г.

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

с «23» мая 2018 г.

приказом АО «Тюменнефтегаз»

от «23» мая 2018 г. № ПР-0265/18

EДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПАНИИ

Клапаны и затворы обратные

№ П4-06.03 ЕТТ-0017

ВЕРСИЯ 1.00

(с изменениями, внесенными распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 14.03.2022 № 23)

(с изменениями, внесенными приказом АО «Тюменнефтегаз» от 16.03.2022 № 00192-22)

МОСКВА

2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	4

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	8

3.	ОБЩАЯ ЧАСТЬ	10

3.1.	НАЗНАЧЕНИЕ	10

3.2.	КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ	10

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ ОБРАТНОЙ АРМАТУРЫ	12

4.1.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ	12

4.2.	ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ	13

4.3.	ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ	14

4.4.	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ ОБОРУДОВАНИЯ	23

4.5.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ	25

4.6.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЮ, МАРКИРОВКЕ И ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ	26

4.7.	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	28

4.8.	ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ	28

4.9.	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ	28

4.10.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И КОНСЕРВАЦИИ	32

4.11.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОХРАНЕ ТРУДА	32

5.	УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	34

5.1.	СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ	34

5.2.	РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ	34

5.3.	ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ	35

5.4.	ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ	36

6.	ССЫЛКИ	37

7.	БИБЛИОГРАФИЯ	42

ПРИЛОЖЕНИЯ	43

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Единые технические требования устанавливают единые технические требования при проектировании (в части подбора оборудования), поставке (включая изготовление, испытания, приемку, транспортирование) и замене при ремонте клапанов и затворов обратных на производственных объектах добычи нефти и газа, переработки углеводородного сырья и нефтехимии Компании.

Единые технические требования разработаны с целью стандартизации и унификации параметров, обеспечения взаимозаменяемости, повышения качества и надёжности проектируемых клапанов и затворов обратных, гарантии соответствия клапанов и затворов обратных утвержденным проектным решениям.

Единые технические требования разработаны с учетом требований Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящие Единые технические требования обязательны для исполнения работниками:

- Департамента проектных работ ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента нефтегазодобычи ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента развития нефтепереработки и нефтехимии ПАО «НК «Роснефть»;

- иных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть»;

- дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть, в отношении которых Уставами Обществ, акционерными и иными соглашениями с компаниями-партнерами не определен особый порядок реализации акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению Обществом,

задействованными в процессах проектирования, поставки и замены при ремонте клапанов 
и затворов обратных.

Структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы при оформлении договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги по проектированию, поставке и замене при ремонте клапанов и затворов обратных обязаны включать в договоры соответствующие условия, для соблюдения подрядной организацией требований, установленных настоящими Едиными техническими требованиями.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящие Единые технические требования являются локальным нормативным документом постоянного действия.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

АГРЕССИВНАЯ СРЕДА – среды, обладающие кислотным, основным или окислительным действием и вызывающие разрушение (или ухудшение параметров) материалов и (или) изделий [ГОСТ Р 51801-2001].

БИЗНЕС-БЛОК «НЕФТЕГАЗОХИМИЯ» – совокупность структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть», находящихся в непосредственном подчинении у топ-менеджера ПАО «НК «Роснефть», ответственного за нефтегазохимию; Обществ Группы и/или структурных подразделений Обществ Группы, осуществляющих деятельность по нефтегазохимии.

БИЗНЕС-БЛОК «НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА» - совокупность структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть», находящихся в непосредственном подчинении у топ-менеджера ПАО «НК «Роснефть», ответственного за нефтепереработку; Обществ Группы и/или структурных подразделений Обществ Группы, осуществляющих деятельность по нефтепереработке.

БИЗНЕС-БЛОК «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА» – совокупность структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть», находящихся в непосредственном подчинении у топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть», ответственных за разведку, добычу, бурение, освоение, шельфовые проекты и экономику в разведке и добыче; Обществ Группы и/или структурных подразделений Обществ Группы, осуществляющих деятельность по разведке, добыче, бурению, освоению и шельфовым проектам.

ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ – вид типовой заказной документации, устанавливающий единые требования Компании к различным видам (группам) материально-технических ресурсов с учетом стандартизации, сокращения вариантности, типоразмеров и обеспечения взаимозаменяемости.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – организация, изготавливающая продукцию и несущая ответственность за соответствие изделия требованиям технических условий.

запирающий элемент – подвижная часть затвора, связанная с приводом, позволяющая при взаимодействии с седлом осуществлять управление потоком рабочих сред путем изменения проходного сечения и обеспечивать определенную герметичность
[ГОСТ 24856-2014].

КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и устройство изделия и содержат необходимые данные для его разработки или изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта [приказ Госгортехнадзора РФ от 19.12.1997 № 221 «Об утверждении «Методических указаний по организации и осуществлению надзора за конструированием и изготовлением оборудования для опасных производственных объектов в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности»].

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ – продукция производственно-технического назначения, используемая в производственной и инвестиционной деятельности. В случае строительного производства к материально-техническим ресурсам относят материалы, изделия, конструкции и оборудование, необходимые для осуществления строительства.

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (PN) – наибольшее избыточное давление, выраженное в кгс/см2, при температуре рабочей среды 20 °С, при котором обеспечивается заданный срок службы (ресурс) корпусных деталей арматуры, имеющих определенные размеры, обоснованные расчетом на прочность при выбранных материалах и характеристиках прочности их при температуре 20 °С [ГОСТ 24856-2014].

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (DN) – параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых частей арматуры [ГОСТ 24856-2014].

обратная арматура – арматура, предназначенная для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды [ГОСТ 24856-2014].

обратный затвор – обратная арматура, конструктивно выполненная в виде затвора дискового [ГОСТ 24856-2014].

обратный клапан – обратная арматура, конструктивно выполненная в виде клапана [ГОСТ 24856-2014].

ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ – предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ – контрольные испытания продукции при приемочном контроле.

ПРОБНОЕ ДАВЛЕНИЕ – избыточное давление, при котором следует проводить испытание арматуры на прочность и плотность водой при температуре от 5 до 70 °С, если в документации не указаны другие температуры [ГОСТ 24856-2014].

ПРОЕКТНая документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.

РАБОЧАЯ СРЕДА – среда, для управления которой предназначена арматура 
[ГОСТ 24856-2014].

СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ – способность сооружения сохранять после расчетного землетрясения функции, предусмотренные проектом, например:

- отсутствие глобальных обрушений или разрушений сооружения или его частей, способных обусловить гибель и травматизм людей;

- продолжение эксплуатации сооружения после восстановления или ремонта.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

Демпфер – устройство, предназначенное для безударной посадки запирающего элемента на седло и уменьшения гидравлического удара в системе, где устанавливается обратная арматура.

срок службы – календарная продолжительность эксплуатации арматуры от ее начала или возобновления после ремонта до наступления предельного состояния.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АКП – антикоррозионное покрытие.

ВИК – визуальный и измерительный контроль.

ВР – водородное растрескивание.

ЗАКАЗЧИК – ПАО «НК «Роснефть» или Общество Группы, для удовлетворения потребностей которого осуществляется закупка.

ЗЭл – запирающий элемент.

КД – конструкторская документация.

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

КФК – корпоративный функциональный классификатор.

МКК – межкристаллитная коррозия.

МТР – материально-технические ресурсы.

НД – нормативная документация.

ОА – обратная арматура.

ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) – хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более.

ОЗ – обратный затвор.

ОК – обратный клапан.

ОТК – отдел технического контроля.

Рпр – пробное давление.

РК – радиационный контроль.

РЭ – руководство по эксплуатации.

СКР – сульфидное коррозионное растрескивание.

СКРН – сульфидное коррозионное растрескивание под напряжением.

СНП – спирально-навитая прокладка.

Сэкв – эквивалента углерода.

ТУ – технические условия.

УЗК – ультразвуковой контроль.

ЭД – эксплуатационная документация.

KCU (V) – обозначение ударной вязкости, третий символ показывает вид надреза 
U, V – образной формы.

ζ – коэффициент сопротивления.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

  - НАЗНАЧЕНИЕ

ОА предназначена для пропуска рабочей среды (жидкой или газообразной) по трубопроводу только в одном направлении и предотвращения обратного потока среды.

  - КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение и значения температуры окружающего воздуха при хранении, транспортировании и монтаже ОА приведено в Таблице 1.

ОА должна быть рассчитана для эксплуатации с категорией размещения 1 (на открытом воздухе) по ГОСТ 15150, с выполнением эксплуатационных параметров при воздействии совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района.

Таблица 1

Климатическое исполнение ОА

| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА, ºС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАБОЧЕЕ |  | ПРЕДЕЛЬНОЕ |  |
|  | ВЕРХНЕЕ | НИЖНЕЕ | ВЕРХНЕЕ | НИЖНЕЕ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| У | Плюс 40 | Минус 45 | Плюс 45 | Минус 50 |
| УХЛ | Плюс 40 | Минус 60 | Плюс 45 | Минус 70 |

При транспортировании, хранении и монтаже ОА должна выдерживать колебания температур окружающего воздуха. Величина изменения температуры окружающего воздуха за 8 часов составляет для климатического исполнения У, УХЛ – 40 °С.

Относительная влажность окружающего воздуха при транспортировании, хранении и монтаже ОА может достигать 100 % при плюс 25 °С.

По содержанию в атмосфере на открытом воздухе коррозионно-активных агентов принять тип атмосферы II промышленная Таблица 8 по ГОСТ 15150-69.

Исполнение сейсмостойкости, условное обозначение исполнения сейсмостойкости, значение сейсмичности района размещения приведены в Таблице 2.

ОА должна сохранять работоспособность, прочность, герметичность по отношению к внешним воздействиям во время и после сейсмического воздействия до значения (в баллах) включительно.

Таблица 2

Исполнения по сейсмостойкости ОА

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ИСПОЛНЕНИЕ ПО СЕЙСМОСТОЙКОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО СЕЙСМОСТОЙКОСТИ | ЗНАЧЕНИЕ СЕЙСМИЧНОСТИ РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ, В БАЛЛАХ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сейсмичность района размещения, баллов, по шкале МSK-64 | Несейсмостойкое | С0 | До 6 включительно |
|  | Сейсмостойкое | С | Свыше 6 до 9 включительно |
|  | Повышенной сейсмостойкости | ПС | Свыше 9 до 10 включительно |

Сейсмостойкость ОА должна подтверждаться расчетами, выполненными заводом-изготовителем.

Расчетам и/или испытаниям на сейсмостойкость должно предшествовать определение собственной частоты колебаний ОА.

В расчетах должно учитываться одновременное воздействие сейсмических ускорений в вертикальном и горизонтальном направлениях, а также нагрузки, передаваемые от трубопровода.

Верхнее рабочее значение атмосферного давления – 106,7 кПа (800 мм.рт.ст.), нижнее предельное рабочее значение атмосферного давления – 84,0 кПа (630 мм.рт.ст.) по ГОСТ 15150.

Скорость ветра (верхнее значение) – 50 м/с.

При скоростях ветра, вызывающих колебание ОА с частотой, равной частоте собственных колебаний, необходимо проводить поверочный расчет на резонанс выполняемый заводом-изготовителем.

Расчетные усилия и перемещения при резонансе должны определяться как геометрическая сумма резонансных усилий и перемещений, а также усилий и перемещений от других видов нагрузок и воздействий, включая расчетную ветровую нагрузку.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ ОБРАТНОЙ АРМАТУРЫ

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Настоящие Единые технические требования распространяются на ОА по конструкции проточной части корпуса следующих видов:

- ОК проходной соосный (патрубки расположены на одной оси);

- ОЗ проходной соосный (патрубки расположены на одной оси);

- устьевая (в том числе незамерзающая) ОА, должна соответствовать требованиям Методических указаний Компании «Единые технические требования. Устьевое оборудование добывающих и нагнетательных скважин»
№ П4-06.03 М-0045.

Конструктивные варианты ОА приведены в Приложении 1 настоящих Единых технических требований.

Тип уплотнения ЗЭл по материалам может быть:

- уплотнением металла по металлу или из полимерных материалов;

- мягкое уплотнение стойкое к рабочей среде.

Допускается применять мягкое уплотнение ЗЭл для сред с рабочей температурой не более 150 оС.

ОА должна быть без видимых утечек в затворе и иметь класс в соответствии с Таблицей Е.2 ГОСТ 9544-2015:

- для уплотнений «металл по металлу» – не ниже «С» для ОК и не ниже «D» для ОЗ;

- для мягкого уплотнения – не ниже «А».

Единые технические требования распространяются на ОА, предназначенную для применения на опасных производственных объектах и устанавливаемую на технологических трубопроводах добычи нефти и газа, переработки углеводородного сырья и нефтехимии.

Настоящие Единые технические требования распространяются на ОА горизонтального установочного положения.

Настоящие Единые технические требования не распространяются на ОА из чугуна.

Единые технические требования не распространяются на ОА специального назначения, используемую в гидравлических, масляных, пневматических, газовых контурах систем в составе конструктивных узлов машин, механизмов, приборов.

Единые технические требования не распространяются на ОА из неметаллических материалов.

Требования к ОА должны быть оформлены в виде структурной схемы шифров в соответствии с разделом 5 настоящих Единых технических требований.

Основные рабочие параметры ОА представлены в Таблице 3.

Таблица 3

Основные рабочие параметры ОА

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ показателя | ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид ОА | - ОК, в соответствии с ГОСТ 27477; - ОЗ, в соответствии с ГОСТ 22445. |
| 2 | DN, мм по ГОСТ 28338 | - Для ОК: 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400. |
|  |  | - Для ОЗ: 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400. |
| 3 | PN по ГОСТ 26349, МПа (кгс/см²) | - Для ОК: 1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40); 6,3 (63); 10,0 (100); 16,0 (160); 20,0 (200); 25,0 (250) в соответствии с ГОСТ 27477. |
|  |  | - Для ОЗ - 1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40); 6,3 (63); 10,0 (100); 16,0 (160); 20,0 (200); 25,0 (250) в соответствии с ГОСТ 22445. |
| 4 | Тип проточной части корпуса | - Проходной с патрубками на одной оси. |
| 5 | Исполнение корпуса ОА (для ОЗ) | - Полнопроходное; - Неполнопроходное. |
| 6 | Тип присоединения к трубопроводу | - Фланцевый по ГОСТ 33259; - Под приварку по ГОСТ 33259, ГОСТ 16037 |
| 7 | Установочное положение | - Горизонтальное |

  - ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

Классификация рабочих сред для ОА указана в Таблице 4.

Таблица 4

Классификация рабочих сред

| № П/П | ГРУППА | ТРАНСПОРТИРУЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА ПО ГОСТ 32569 | РАБОЧАЯ СРЕДА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | А | Вещества с токсичным действием по ГОСТ 12.1.007 |  |
|  |  | а) чрезвычайно опасные вещества класса 1, высокоопасные вещества класса 2 | Бензол, сероводород, ангидрид серный, концентрированная серная кислота, 10% и более раствор натрия едкого, моноэтаноламин, водный 30% раствор метилдиэтаноламина насыщенный, кислая вода, кислый газ, диметилдисульфид, сухой газ висбрекинга, сбросной углеводородный газ, тетрахлорэтилен, морфолин, карбонил никеля |
|  |  | б) умеренно опасные вещества класса 3 | Нефть, углеводородный газ неочищенный, циркулирующий водородосодержащий газ в смеси с сероводородом, этиленгликоль, триэтиленгликоль, толуол, трихлорэтилен, ангидрид сернистый, водный 30% раствор метилдиэтаноламина регенерированный, аммиак жидкий и газообразный |
|  | Б | Взрывопожароопасные вещества по ГОСТ 12.1.044 |  |
|  |  | а) горючие газы, в том числе сжиженные углеводородные газы | Горючие газы, в том числе сжиженные углеводородные газы, метан, этан, пропан (пропановая фракция), пропилен (пропан-пропиленовая фракция), бутан, бутилен (бутан–бутиленовая фракция), изобутан (изобутановая фракция), изобутилен, фракция н-бутана, водород, отдувочный газ, конвертированный газ, топливный (углеводородный) газ |
|  |  | б) легковоспламеняющиеся жидкости | Бензин (бензиновая фракция), керосин (керосиновая фракция), дизельное топливо (дизельная фракция), алкилат, изомеризат, нефрас, сольвент, пентан |
|  |  | в) горючие жидкости | Мазут, гудрон, асфальт, битум, крекинг-остаток, вакуумный дистиллят, (вакуумный погон), газойль, флегма |
|  | В | Трудногорючие и негорючие вещества по ГОСТ 12.1.044 | Азот, воздух, инертные газы, рассол, растворы щелочей, содержащие основное вещество до 10 %, пар водяной перегретый, пар водяной насыщенный, горячая вода, рабочие среды систем водоотведения (канализации) |

Характеристики рабочей среды указаны в Таблице 5.

Таблица 5

Характеристики рабочей среды для ОА

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Температура рабочей среды, оС | От минус 60 до плюс 585 |
|  | Водородный показатель, рН | 0 – 14 |
|  | Механические примеси, мг/м3 | До 10 |
|  | Размер твердых частиц, мм | До 1 |
|  | Микротвердость твердых частиц, ГПа | До 1,47 |

Для рабочих сред, обращаемых в системах водоотведения (канализации), размер твердых частиц достигает до 4 мм, с содержанием механических примесей до 10% объема.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ

    - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОА должна соответствовать требованиям настоящих Единых технических требований, ТР ТС 010, ТР ТС 032, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536, ГОСТ 33423, КД.

Для газовых сред ОА должна учитывать требования ГОСТ Р 56001.

Конструкция должна обеспечивать исключение заклинивания ЗЭл при открывании и закрывании.

Конструкция не должна предусматривать пробок и технологических отверстий на крышке и корпусе.

Конструкция ОА должна обеспечить свободный доступ ко всем элементам, подлежащим регулированию и настройке.

Управление ОА должно осуществляться от энергии рабочей среды без участия человека.

ОА по конструктивному исполнению должна быть ремонтопригодной и обеспечивать в условиях эксплуатации текущее обслуживание и текущий ремонт, с заменой быстроизнашиваемых и имеющих ограниченный срок службы деталей, сборочных единиц и комплектующих изделий.

Перепад давления начала открытия ЗЭл должен быть:

- для газообразных и паровых сред не более 0,01 МПа;

- для жидких сред не более 0,03 МПа.

ЗЭл должен возвращаться в исходное состояние (закрываться) при прекращении движения среды в прямом направлении.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ПО МАТЕРИАЛАМ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Материал основных деталей ОА должен приниматься для нижнего значения температуры окружающего воздуха в соответствии с Таблицей 1 настоящих Единых технических требований.

Материал ОА должен соответствовать требованиям ГОСТ 33260, СТ ЦКБА 005.1, 
СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 014, СТ ЦКБА 016, КД завода-изготовителя, настоящих Единых технических требований. Соответствие применяемого материала должно подтверждаться заводами-изготовителями ОА сертификатами материалов, выполненными в соответствии с НД РФ.

Основные детали работающие под давлением, должны изготавливаться:

- из легированных сталей:

- из низкоуглеродистых сталей повышенной коррозионной стойкости (стойких к коррозионному растрескиванию);

- низколегированных хладостойких сталей;

- низколегированных сталей с повышенным содержанием хрома повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости (стойкие к коррозионному растрескиванию с повышенной стойкостью к СО2 –коррозии).

- из высоколегированных (нержавеющих) сталей аустенитного класса.

Материал основных деталей должен приниматься для нижнего значения рабочей температуры окружающего воздуха в соответствии с Таблицей 1 настоящих Единых технических требований.

Материалы для изготовления крепежных деталей должны соответствовать требованиям Таблицы 11 по ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 33260, КД, настоящим Единым техническим требованиям.

Материалы крепежных деталей для сборки основных корпусных деталей должны выбираться с коэффициентом линейного расширения, близким по значению коэффициенту линейного расширения материала собираемых (стыкуемых) между собой деталей. Разница в значениях коэффициентов линейного расширения не должна превышать 10 %.

Использование материала, поступившего без сертификатов, для изготовления деталей ОА не допускается.

Расчеты на прочность корпусных деталей должны быть выполнены с учетом максимально допустимых нагрузок от присоединяемых трубопроводов.

Скорость коррозии деталей ОА и сварных швов при воздействии рабочей среды и внешних факторов должна быть:

- для металла корпусных деталей – не более 0,5 мм/год;

- для металлов и сплавов деталей с механически обработанными направляющими и уплотнительными поверхностями – не более 0,05 мм/год.

Перечень испытаний материалов основных сборочных единиц и деталей ОА приведен в Приложении 2 настоящих Единых технических требований.

Значения величины ударной вязкости сварных соединений на образцах KCU (канавка в середине шва) по ГОСТ 6996 должны соответствовать значениям, указанным в 
Таблице 6.

Таблица 6

Значения величины ударной вязкости сварного соединения

| НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ СВАРИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ, ММ | ЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ НА ОБРАЗЦАХ KCU, НЕ МЕНЕЕ, ДЖ/СМ² (КГС*М/СМ²) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «У» ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС 40°С | ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «УХЛ» ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС 60°С |
| 1 | 2 | 3 |
| До 25 включительно | 29,4 (3,0) |  |
| Свыше 25 | 39,2 (4,0) |  |

Классификация рабочей среды в зависимости от содержания агрессивных сред приведена в Таблице 7.

Таблица 7

Классификация рабочей среды в зависимости от содержания агрессивных сред

| № П/П | КЛАССИФИКАЦИЯ | ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сероводородсодержащие среды (H2S) |  |  |
| 1.1 | Отсутствует | Менее 300 Па – в расчетах корр. агрессивности рабочей среды не учитывается | К0 |
| 1.2 | Низкое | От 300 до 10 000 Па включительно | К1 |
| 1.3 | Среднее | Свыше 10 000 Па до 1 000 000 Па включительно | К2 |
| 1.4 | Высокое | Свыше 1 000 000 Па | К3 |
| 2 | Среды содержащие аммиак (NH3) |  |  |
| 2.1 | Наличие | От 1 000 000 Па включительно | А |

Рабочие среды с РH2S < 300 Па не вызывают СКР трубопроводов.

Рабочие среды с РСО2  ≤ 0,05 МПа не вызывают коррозионного растрескивания.

Максимально допустимое парциальное давление для применения сталей в среде СO2 должно соответствовать Приложению Г ГОСТ 33260-2015.

В случае, если материал седла корпуса ОА и контактирующая с ним деталь ЗЭл не обеспечивают указанную скорость коррозии и требуемую износостойкость, то в КД на ОА, необходимо предусмотреть наплавку уплотнительных поверхностей коррозионно-стойкими и износостойкими сплавами. Технологические указания по наплавке, марка наплавочного материала, контроль качества и нормы оценки качества наплавленных поверхностей должны соответствовать КД с учетом требований ГОСТ 33258.

Для сред с повышенным содержанием РH2S>300 Па выбор основных и наплавочных материалов должен производится по Приложению Б и Приложению В ГОСТ 33260-2015, а также Таблице 2 СТ ЦКБА 052-2005.

Расчет парциального давления основан на определении концентрации вещества в рабочей среде в зависимости от давления.

РH2S=H2S (%)100 х Рр	(1)

где:

H2S (%) – процентное объемное содержание сероводорода;

Рр (МПа)– рабочее давление.

Пример: расчет парциального давления сероводорода

PH2S=0,05100 х 32 =0,016 МПа

где:

H2S %=0,05% – процентное объемное содержание сероводорода;

CO2%=0

Допускается применение других материалов (в том числе импортных) при соблюдении всех требований ГОСТ 33260, ГОСТ Р 53678, ГОСТ Р 53679, СТ ЦКБА 052 и при согласовании со специализированной металловедческой организацией.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ

Формообразование корпуса ОА допускается:

- литое;

- штампованное;

- штампосварное.

Для токсичных и взрывопожароопасных рабочих сред предпочтительными являются штампованные и штампосварные корпуса в соответствии с п. 6.3 ГОСТ 33423-2015.

Конструкция корпуса литой ОА не должна включать в себя сварные соединения.

Основные корпусные детали должны подвергаться термообработке.

После термообработки материалы основных корпусных деталей ОА должны иметь следующую твердость:

- твердость низкоуглеродистой стали должна быть не более 200 HV10;

- твердость низколегированной стали должна быть не более 240 HV10.

Значение Сэкв для материалов патрубков корпусов ОА (ответных фланцев), катушек предназначенных под приварку к трубопроводу не должно превышать 0,43 и рассчитывается по формуле в соответствии с Таблицей А.1 по ГОСТ 33260-2015.

Сварка, сварные соединения и контроль сварных соединений выполняются в соответствии с требованиями КД. Методы контроля сварных соединений определяются по ГОСТ 3242.

    - ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТИВНЫМ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

Требования к обратной арматуре с фланцевым присоединением:

Рекомендуемые строительные длины ОА с фланцевым присоединением указаны в 
Таблицах 8-10, в соответствии с Рисунком 1.

Рис. 1 Строительные длины проходной фланцевой ОА

Таблица 8

Строительные длины проходных ОК

| DN, мм | строительная длина, мм, L |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PN, МПа (кгс/см2) |  |  |
|  | 1,6-4 (16-40) | 6,3-16 (63-160) | 20-25 (200-250) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 180 | 260 | 300 |
| 40 | 200 | 260 | 300 |
| 50 | 230 | 300 | 350 |
| 65 | 290 | 340 | 400 |
| 80 | 310 | 380 | 450 |
| 100 | 350 | 430 | 520 |
| 150 | 480 | 550 | 700 |
| 200 | 600 | 650 | 800 |
| 250 | 730 | - | - |
| 300 | 850 | - | - |
| 350 | 980 | - | - |
| 400 | 1100 | - | - |

Таблица 9

Строительные длины фланцевых ОЗ с расположением

оси вращения запорного органа вне проходного сечения

| DN, ММ | строительная длина, L, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | PN, МПа (кгс/см2) |  |
|  | 1,6-4 (16-40) | 6,3-16 (63-160) |
| 1 | 2 | 3 |
| 40 | 200 | 260 |
| 50 | 230 | 300 |
| 65 | 290 | 340 |
| 80 | 310 | 380 |
| 100 | 350 | 430 |
| 150 | 480 | 550 |
| 200 | 550 | 650 |
| 250 | 650 | 775 |
| 300 | 750 | 900 |
| 350 | 850 | 1025 |
| 400 | 950 | 1150 |
| 500 | 1150 | 1140 |
| 600 | 1350 | - |

Таблица 10

Строительные длины ОЗ стальных фланцевых

с расположением оси запорного органа на седле, вставляемом в патрубок

| DN, ММ | строительная длина, L, мм |
| --- | --- |
|  | PN, МПа (кгс/см2) |
|  | 4 (40) |
| 1 | 2 |
| 50 | 150 |
| 80 | 190 |
| 100 | 215 |
| 150 | 275 |
| 200 | 375 |

Предельные отклонения строительных длин арматуры фланцевой и под приварку должны соответствовать нормам, приведенным в Таблице 9 ГОСТ 3326-86.

Для ОА с фланцевым присоединением от PN 1,6 МПа (16 кгс/см²) до PN 25,0 МПа (250 кгс/см²) исполнение, размеры уплотнительной поверхности и габаритные размеры фланцев должны соответствовать ряду 1, согласно ГОСТ 33259.

Тип уплотнительной поверхности фланцев для мягких прокладок должен соответствовать Таблице 11 настоящих Единых технических требований.

Таблица 11

Выбор исполнения уплотнительной поверхности фланцев

ОА и присоединяемых фланцев трубопровода

| № П/П | PN, МПа (кгс/cм2) | ИСПОЛНЕНИЕ уплотнительной поверхности ПО ГОСТ 33259 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФЛАНЕЦ ОА | ФЛАНЕЦ трубопровода/ изделия присоединяемый |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | До 6,3 (63) для рабочих сред групп А и Б (в том числе для сред содержащих аммиак, водород, высокотемпературный органический теплоноситель) | Исполнение F (с впадиной) | Исполнение E (с выступом) |
| 2 | До 1,6 (16) включительно для рабочих сред группы В | Исполнение В (соединительный выступ) | Исполнение В (соединительный выступ) |
| 3 | Свыше 1,6 (16) до 6,3 (63) для рабочих сред группы В | Исполнение F (с впадиной) | Исполнение E (с выступом) |
| 4 | Для всех сред: От 6,3 (63) до 25 (250) включительно | Под линзовую прокладку или прокладку овального или восьмиугольного сечения | Под линзовую прокладку или прокладку овального или восьмиугольного сечения |

Исполнение уплотнительной поверхности для давлений от 6,3 (63) до 25 (250) МПа (кгс/cм2) рекомендуется выполнять:

- для объектов бизнес-блока «Разведка и добыча» – исполнение J (под прокладку овального или восьмиугольного сечения) по ГОСТ 33259;

- для объектов бизнес-блоков «Нефтепереработка» и «Нефтехимия» – исполнение К (под линзовую прокладку) по ГОСТ 33259.

Отклонения от параллельности и перпендикулярности (относительно оси корпуса) уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев ОА на каждые 100 мм диаметра не должны превышать значений, указанных в Таблице 12.

Таблица 12

Отклонения от параллельности и перпендикулярности

уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев

| РN, МПа (кгс/cм2) | DN | Отклонение, мкм, не более |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| До 1,6 (16) включительно | До 200 включительно | 200 |
|  | Свыше 200 | 300 |
| 2,5 (25) и 4,0 (40) | Весь диапазон | 200 |
| 6,3 (63) и более | До 200 включительно | 100 |
|  | Свыше 200 | 150 |

Требование к обратной арматуре с концами под приварку:

Корпусные детали, работающие под давлением и катушки должны изготавливаться из сталей, обеспечивающих качественную сварку патрубков (катушек) с трубопроводом в полевых условиях.

Разделка кромок под стыковую сварку должна производиться по ГОСТ 16037.

Концевые участки ОА (концы под приварку), предназначенные для сварного соединения с трубопроводами, должны удовлетворять следующим требованиям:

- отклонение профиля наружной поверхности от окружности в зоне сварного соединения на концевых участках и по периметру не должны превышать 0,15 % DN;

- отклонение от перпендикулярности торца относительно образующей (косина реза) не должно превышать 1,0 мм – при диаметре до DN 200 включительно, 1,5 мм – при диаметре свыше DN 200;

- предельное отклонение от DN на концах под сварное соединение не должно превышать: ± 1,3 мм – при диаметре до DN 150 включительно, 
± 1,5 мм – при диаметре свыше DN 150;

- допуск на овальность (разность наибольшего и наименьшего диаметров) не должен превышать: ± 1,3 мм – при диаметре до DN 150 включительно, ± 2,0 мм – при диаметре свыше DN 150.

Рекомендованные строительные длины ОА с присоединением под приварку указаны в Таблицах 13, 14 и в соответствии с рисунком 2.

Рис. 2 Строительная длина стальной проходной ОА

Таблица 13

Строительные длины стальных проходных ОК под приварку

| DN, ММ | Строительная длина, L, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Давление условное PN, МПа (кгс/см2) |  |  |
|  | 1,6-4 (16-40) | 6,3-16 (63-160) | 20-25 (200-250) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 180 | 210 | 230 |
| 40 | 200 | 225 | 230 |
| 50 | 230 | 300 | 300 |
| 65 | 290 | 340 | 400 |
| 80 | 310 | 380 | 450 |
| 100 | 350 | 430 | 520 |
| 150 | 480 | 550 | 700 |
| 200 | 600 | 650 | 800 |
| 250 | 730 | 790 | - |
| 300 | 850 | - | - |
| 350 | 980 | - | - |

Таблица 14

Строительные длины ОЗ стальных под приварку

с расположением оси вращения ЗЭл вне проходного сечения

| DN, ММ | строительная длина, L, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | Давление условное PN, МПа (кгс/см2) |  |
|  | 2,5-4 (25-40) | 6,3-16 (63-160) |
| 1 | 2 | 3 |
| 50 | 230 | 300 |
| 65 | 290 | - |
| 80 | 310 | 380 |
| 100 | 350 | 430 |
| 150 | 480 | 550 |
| 200 | 550 | 650 |
| 250 | 650 | - |
| 300 | 750 | 900 |
| 350 | 850 | - |
| 400 | 950 | 1150 |
| 500 | 1150 | - |
| 600 | 1350 | 1400 |

Предельные отклонения строительных длин арматуры фланцевой и под приварку должны соответствовать нормам, приведенным в Таблице 9 ГОСТ 3326-86.

Требования к крепежным соединениям и деталям:

Марка материала присоединяемых фланцев трубопровода к фланцам должна соответствовать марке материала присоединяемого трубопровода.

Класс прочности присоединяемых фланцев трубопровода к фланцам должен соответствовать классу прочности присоединяемого трубопровода.

Рекомендуется изготавливать фланцы стальные приварные встык из поковок, штамповок или бандажных заготовок.

Толщина стенки фланца, присоединяемого к трубе, должна быть не меньше толщины стенки трубы.

Разделку кромок присоединительного конца фланца приварного встык к трубопроводу выполнять с учетом требований ГОСТ 16037, ГОСТ 33259 или требований КД в зависимости от наружного диаметра и толщины стенки присоединяемого трубопровода.

Наличие на уплотнительных поверхностях присоединяемых фланцев трубопровода к фланцам ОА вмятин, механических повреждений не допускается.

На трубопроводах, транспортирующих вещества групп А и Б технологических трубопроводов I категории взрывоопасности, не допускается применять фланцевые соединения с фланцами присоединяемого трубопровода с соединительным выступом исполнения «В» по ГОСТ 33259, за исключением случаев применения СНП с ограничительными кольцами, согласно требований Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784.

Фланцевые соединения ОА с фланцами присоединяемого трубопровода комплектуются:

- прокладками по ГОСТ 15180 для уплотнительной поверхности исполнения «E», «F» по ГОСТ 33259 в соответствии с Таблицей 11 настоящих Единых технических требований;

- прокладками овального или восьмиугольного сечения или линзовыми прокладками по ГОСТ 34655 для уплотнительной поверхности исполнения «J, К» по ГОСТ 33259 в соответствии с Таблицей 11 настоящих Единых технических требований.

Для соединения фланцев ОА и фланцев присоединяемых трубопроводов независимо от величины давления и климатического исполнения, указанных в настоящих Единых технических требованиях, применять шпильки с гайками с метрической резьбой по ГОСТ 24705.

Шпильки и гайки для соединений должны изготавливать с учетом требований ГОСТ 20700, ГОСТ 1759.0, ГОСТ 10495.

Шпильки и гайки следует изготовлять из сортового проката и поковок.

Заготовки для крепежных деталей подвергать термической обработке.

Изготовление крепежных деталей из кипящей, полуспокойной и автоматной сталей запрещено.

Гайки и шпильки для соединений, работающих под давлением, должны изготавливаться из сталей с разной твердостью так, чтобы твердость гаек была ниже твердости шпилек не менее чем на 15 НВ.

Не допускается на резьбе крепежных изделий наличие острых выступов металла (заусенец) и забоин. Разрывы ниток резьбы на шпильках и гайках не допускаются.

Длина шпилек должна выбираться так, чтобы концы шпильки выступали из гайки в резьбовом соединении на два-три шага резьбы, но не менее чем на один шаг резьбы. В одном фланцевом соединении концы шпилек должны выступать на одинаковую высоту в пределах суммы допусков на длину шпильки и глубину резьбового отверстия. В собранных фланцевых соединениях шпильки должны быть завернуты до упора и должны выступать из гаек не менее чем на один шаг резьбы.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ ОБОРУДОВАНИЯ

Для контроля качества изготовленной продукции завод-изготовитель должен проводить приемо-сдаточные испытания.

Приемо-сдаточные испытания должны быть проведены на заводе-изготовителе по ТУ или программе и методике приемосдаточных испытаний, с учетом требований ГОСТ 15.309, для подтверждения гарантируемых эксплуатационных показателей.

Контроль качества материалов, комплектующих изделий и отдельных операций должны производиться ОТК завода-изготовителя на соответствие требованиям КД и требованиям настоящих Единых технических требований. Каждая сборка, деталь должны предъявляться ОТК.

При положительных результатах контроля качества на детали, сборке, ОА ставится клеймо ОТК и штамп ОТК с подписью в паспорте.

В случае, если при рассмотрении макрошлифов в контрольном сварном соединении будут обнаружены недопустимые внутренние дефекты, которые должны были быть выявлены радиографическим или УЗК, все сварные соединения, контролируемые данным методом, подлежат повторному испытанию тем же методом неразрушающего контроля в объеме 
100 %. При этом повторная проверка качества всех сварных соединений должна осуществляться после калибровки оборудования неразрушающих методов контроля на эталонных образцах.

При испытаниях на прочность, плотность и герметичность ОА должна выдерживаться при установившемся давлении, в течение времени, указанного в Таблице 15.

При гидравлических испытаниях необходимо обеспечивать вытеснение воздуха из внутренних полостей испытуемых деталей. Жидкую среду, оставшуюся после гидравлических испытаний, следует удалить.

Допускается наличие воздуха в верхней части ОА при испытании на герметичность затвора.

Таблица 15

Время выдержки под давлением

| № п/п | испытание | испытательная среда/ величина давления | время выдержки арматуры при установившемся давлении перед началом контроля, С, не менее |  |  | время контроля (измерения), с, не менее |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ДО DN 50 мм ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | СВЫШЕ DN 50 мм ДО DN 150 мм ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | DN ≥ 150 мм | DN ≤ 150 мм | DN ≥ 200 мм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | Прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов | Вода*/Рпр (согласно ГОСТ 356) или воздух /0,6 МПа | 60 | 120 | 300 | Время, достаточное для осмотра после выдержки и понижения давления до PN, но не менее 60 |  |  |
|  | Герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных соединений и неподвижных соединений | Вода*/1,1РN или воздух /0,6 МПа | 60 |  |  | Время, достаточное для осмотра, но не менее 60 |  |  |
|  | Герметичность затвора | Вода*/1,1РN | 120 | 180 |  | 60 |  | 120 |
|  |  | Воздух /0,6 МПа |  |  |  | 30 |  | 60 |

Примечание:* Вода водопроводная без примесей, температурой от плюс 5 °С до плюс 40 °С. Допускается добавление ингибитора коррозии (для снижения коррозионного воздействия на внутренние полости ОА и испытательный стенд).

ОА, предназначенную для работы на газообразных средах, а также на жидких средах, относящихся к опасным веществам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», дополнительно к испытаниям на плотность водой необходимо подвергать испытаниям на плотность воздухом. Во внутренние полости ОА необходимо подавать воздух давлением, в соответствии с Таблицей 3 ГОСТ 33257-2015.

Допускается проводить испытания ОА, предназначенной для нефтепродуктов - керосином, при этом дополнительного испытания на плотность воздухом не требуется.

Контроль герметичности проводится пузырьковым методом, способом обмыливания или погружения изделия в воду по ГОСТ 24054.

Испытания на герметичность в затворе должны проводиться подачей испытательной среды 1,1 PN или воздухом давлением 0,6 МПа в выходной патрубок при открытом воздухе.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ

Нормативные значения показателей надежности и показателей безопасности приведены в Таблице 16.

Таблица 16

Нормативные значения показателей надежности и показателей безопасности

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА |  | ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | Назначенные | Назначенный срок службы, лет | 20 |
|  |  | Назначенный ресурс, циклов | 3000 |
| 2 | Безотказности | Наработка на отказ в течение назначенного ресурса, циклов | Не менее 750 |
|  |  | Вероятность безотказной работы по отношению к критическому отказу «невыполнение функции «закрытие» в течение назначенного ресурса | Не менее 0,998 |
|  |  | Коэффициент оперативной готовности по критическому отказу «невыполнение функции закрытие» в течение ресурса | Не менее 0,99998 |
|  |  | Гарантийная наработка, не менее | 500 циклов |

Показатели надежности и показатели безопасности изделий необходимо обеспечить на этапе проектирования:

      - правильным выбором материалов основных деталей, отвечающих требованиям условий эксплуатации (параметрам и характеристикам рабочей и окружающей среды, внешним воздействиям) и уплотнительных элементов, обеспечивающих герметичность ЗЭл относительно внешней среды;

      - использованием узлов и деталей, апробированных в условиях эксплуатации или прошедших отработку в составе макетов и опытных образцов;

      - расчетом на прочность основных элементов конструкции с обеспечением запасов прочности с учетом сейсмических нагрузок и нагрузок от трубопровода.

ОА должна относиться к классу ремонтируемых, восстанавливаемых.

Завод-изготовитель должен гарантировать поставку ОА новой и не бывшей в употреблении, без следов проведения ремонта/восстановления.

Завод-изготовитель должен гарантировать соответствие ОА требованиям настоящих Единых технических требований, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Завод-изготовитель должен гарантировать возможность проведения гидравлических испытаний ОА совместно с примыкающими трубопроводами на прочность и плотность давлением не выше Рпр, указанного в ГОСТ 356, с выдержкой в течение 24 часов и на герметичность давлением не выше PN с выдержкой в течение 12 часов.

Завод-изготовитель должен гарантировать возможность проведения пневматических испытаний ОА совместно с примыкающими трубопроводами на прочность давлением выше PN на 10 % с выдержкой в течение 24 часов и на герметичность давлением не выше PN с выдержкой в течение 12 часов при температуре окружающей среды до минус 40 °С.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации должен составлять 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию и 36 месяцев с даты поставки.

При обнаружении в гарантийный срок эксплуатации дефектов, вызванных некачественным изготовлением и подтвержденных актом установленной формы, составленным Заказчиком, завод-изготовитель должен устранить обнаруженные дефекты или заменить оборудование / изделие / элемент конструкции или полностью изделие.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЮ, МАРКИРОВКЕ И ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Необрабатываемые поверхности окрашиваемого оборудования должны пройти подготовку различными технологическими способами для устранения дефектов литья, штамповки, термообработки и др., отрицательно влияющих на качество покрытия.

Наружное АКП должно быть выполнено в соответствии с Типовыми требованиями Компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании» № П4-06.01 ТТР-0002.

Опознавательная окраска должна быть выполнена согласно требованиям ГОСТ 4666.

Система наружного АКП ОА должна выполняться для категории коррозионной активности С3 (средняя) сроком службы покрытия не менее 15 лет.

Наружное АКП на основные детали, которые изготовлены из аустенитных (нержавеющих) сплавов, не наносить.

Концевые участки патрубков корпуса под приварку к трубопроводу должны быть свободными от защитного покрытия.

Длина концевых участков патрубков корпуса без покрытия должна составлять 50±30 мм.

Угол скоса покрытия к металлической поверхности патрубка ОА не более 30°.

Покрытие должно выдерживать обработку паром (пропарку) от отложений без повреждения покрытия в течение 20 минут при температуре пара не более 160 °С и давлении пара не более 0,6 МПа.

Покрытие должно учитывать применение греющего электрического кабеля.

Маркировка должна быть выполнена согласно требованиям настоящих Единых технических требований и ГОСТ 4666.

Маркировка должна быть расположена на лицевой стороне корпуса на видном месте и на металлической табличке надежно прикрепляемой к корпусу. Таблички и средства их крепления необходимо изготавливать из материалов, устойчивых к атмосферной коррозии и способных выдерживать рабочую температуру.

Табличка должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 12971.

Лицевой стороной корпуса необходимо считать правую сторону корпуса ОА при направлении взгляда по направлению потока среды.

Маркировка на корпусе и на табличке должна содержать:

- наименование или товарный знак завода-изготовителя;

- DN;

- PN (на корпусе - в кгс/см², без указания размерности и в скобках - в МПа, с указанием размерности);

- массу, кг;

- материал корпуса;

- направление подачи рабочей среды;

- марку или условное обозначение материала концов под приварку (на концах под приварку или табличке);

- заводской номер, месяц и год изготовления;

- клеймо ОТК;

- обозначение на табличке (в соответствии разделом 5 настоящих Единых технических требований).

Фактическое значение Сэкв должно указываться на патрубках корпусов (ответных фланцев), катушек предназначенных под приварку к трубопроводу, любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки (например, несмываемой краской), а также должно указываться в паспорте.

Крепежные изделия нормированной прочности должны иметь маркировку с указанием их группы прочности, выполненную согласно требованиям ГОСТ 20700, ГОСТ 1759.0, ГОСТ 10495.

На ОА массой 16 кг и более должны быть нанесены условные обозначения для строповых устройств в соответствии ГОСТ 14192.

Конструкция и размещение строповочных устройств должны обеспечивать исключение контакта строповочных тросов с поверхностью ОА при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ.

Способ нанесения маркировки:

- для ОА с литым корпусом наносить литьем, ударным способом;

- для штампосварной ОА – ударным способом;

- для транспортной тары - несмываемой краской.

Завод-изготовитель может вводить дополнительную маркировку по ГОСТ 4666 и другие знаки, если это не противоречит настоящим Единым техническим требованиям.

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

В объем технических услуг завода-изготовителя входит:

- изготовление (включая проектирование конструкции), испытание и поставка ОА в составе комплекта.

  - ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ

Комплект поставки должен включать в себя:

- ОА в сборе со всеми деталями, узлами и комплектующими изделиями;

- комплект ответных фланцев с крепежными изделиями и прокладками (для ОА с фланцевым присоединением к трубопроводу).

  - ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ

В сопроводительной документации завод-изготовитель в обязательном порядке должен изложить порядок и способ утилизации оборудования после утраты ими потребительских свойств, включая упаковку в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Перечень технической документации и сроки ее предоставления заводом-изготовителем ОА приведены в Таблице 17.

Сроки предоставления технической документации считать в календарных днях, с даты заключения договора поставки ОА с заводом-изготовителем.

Таблица 17

Перечень технической документации и сроки ее предоставления

| № п/п | КОМПЛЕКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ | СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | КД | - технические характеристики ОА; - габаритный чертеж; - допустимые нагрузки на фланцы; - спецификации на все виды оборудования, изделий и материалов ОА; - значение ζ ОА при полном открытии ζ и скоростное давление обеспечивающие полное открытие ЗЭл, а также зависимость ζ от скоростного давления должны быть указаны в КД | Не более 14 календарных дней, с даты заключения договора |
|  | ЭД | Паспорт и РЭ на обратную арматуру должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 2.601. Требования к паспорту: - в паспорт на ОА, предназначенную для эксплуатации в сероводородных средах, должны быть обязательно занесены результаты испытаний на стойкость к СКР и ВР; - паспорт должен быть издан типографским способом. Формат паспорта – 210х297 мм. Обложка паспорта – жесткая. Листы паспорта должны быть выполнены на плотной бумаге. Импортное оборудование и инструмент должны иметь техническую документацию завода-изготовителя, в том числе и на русском языке согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденным приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534. Паспорт должен содержать: - общие сведения: - полное наименование и обозначение ОА; - наименование завода-изготовителя; - дата выпуска; - заводской номер; - номера разрешительных документов, декларации соответствия, заключения по коррозионной стойкости, сертификатов и сроки их действия. - технические характеристики: - условное давление, условный проход, рабочее давление, перепад давления при открытии, предельное рабочее давление при минимальных и максимальных рабочих температурах, ζ, скоростное давление, обеспечивающее полное открытие ЗЭл, вид климатического исполнения и категория размещения, сейсмостойкость, герметичность затвора, значение Сэкв и другие параметры; - марки материалов основных деталей ОА и крепежных изделий; - фактическое минимальное значение перепада давления начала открытия ОА, определенное при испытании опытных образцов; - показатели надежности и показатели безопасности; - разделка кромок (патрубков корпуса ОА) для приварки к трубопроводу; - сведения о наплавочных материалах; - сведения о химическом составе и механических характеристиках материалов корпусных деталей, материалов, используемых для сварных соединений, крепежа основного разъема и деталей узла затвора; - сведения о сварных швах и методах контроля; - сведения о проведении неразрушающего контроля ОА; - свидетельство о приемке; - свидетельство о консервации (в том числе о дате консервации и сроке защиты без переконсервации); - значение утечки в затворе или класс герметичности по ГОСТ 9544; - сведения об исправлении дефектов в процессе изготовления (при наличии исправлений), с указанием вида дефекта, характеристики дефекта, места расположения дефекта, его метода исправления и контроля; - расчёт на прочность (или выписка из расчета); - расчёт на сейсмопрочность или выписка из расчета (если он не входит составной частью в расчет на прочность) для сейсмостойких клапанов и клапанов повышенной сейсмостойкости; - акт испытаний на заводе-изготовителе; - акт на приемку АКП (предоставить по форме Приложения 10 Типовых требований Компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании» № П4-06.01 ТТР-0002); - объем досборки и монтажа; - гарантии завода-изготовителя; - протокол (акт) приемо-сдаточных испытаний; - штамп ОТК. РЭ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 2.610 и содержать следующие разделы: - описание и работа; - использование по назначению; - техническое обслуживание; - ремонт; - хранение; - транспортирование; - утилизация. В ЭД необходимо указывать класс опасности рабочей среды в соответствии с ГОСТ 12.1.007, классификацию трубопроводов (группа, класс, категория), на которых возможна установка ОА по ГОСТ 32569, а также категорию взрывоопасности технологической системы. В ЭД на ОА необходимо предусматривать требование о контроле момента сопротивления демпфера (при его наличии) при перемещении ЗЭл. Сопроводительная техническая документация должна размещаться в первом ящике при этом на ящик должна быть нанесена надпись «Документация находится здесь». В случае транспортирования ОА без тары, документация должна размещаться в проходной части корпуса | В день поставки оборудования |
|  | РД | - сертификат о соответствии требованиям ТР ТС 010; - сертификат о соответствии требованиям ТР ТС 032; - для эксклюзивного, инновационного оборудования, ранее не поставлявшегося на территорию РФ, либо изготавливаемого штучно, а также для оборудования, имеющего необходимые РД, срок действия которых заканчивается до планируемой даты изготовления, завод-изготовитель данного оборудования гарантирует предоставление всех необходимых документов до приемки объекта в эксплуатацию. Поставляемое оборудование зарубежных производителей: - должно соответствовать НД РФ, настоящим Единым техническим требованиям; - должно содержать перечень импортных составляющих/комплектующих, изделий с указанием страны происхождения по каждой импортной позиции. Материалы, применяемые для изготовления основных деталей, фланцев трубопровода, крепежных изделий, а также покупные изделия должны иметь соответствующую маркировку и сертификат завода-изготовителя. При отсутствии сертификатов на материал основных деталей, ответных фланцев завод-изготовитель должен провести аттестацию материала в специализированной материаловедческой (экспертной) организации лаборатория, которая аккредитована и соответствует требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 и составить сертификат на них. Использование материалов, поступивших без сертификата, для изготовления арматуры, фланцев трубопровода не допускается. Результаты фактических исследований/испытаний материала серийно выпускаемых изделий должны оформляться в виде одного или ряда заключений и являются действительными в течение 3 лет с даты получения их заводом-изготовителем ОА от специализированной материаловедческой организации, которая аккредитованной на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 | В день поставки оборудования |

  - ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И КОНСЕРВАЦИИ

После транспортирования необходимо выполнить приемку ОА и входной контроль в полном соответствии с требованиями Единых технических требований Компании «Входной контроль качества материально-технических ресурсов на объектах строительства Компании» 
№ П2-01 М-0034.

Транспортирование разрешается производить любым видом транспорта и на любые расстояния, при этом должны быть исключены повреждение арматуры или повреждение транспортной тары.

При транспортировании проходные отверстия патрубков должны быть закрыты заглушками.

Для ОА DN 200 и более, при упаковке, транспортировании и хранении ЗЭл должны быть предохранены от ударов об уплотнительные поверхности корпусов, при этом на заглушке должна быть предупреждающая надпись о наличии съемных фиксирующих элементов, и способе их удаления перед монтажом.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – жесткие (Ж) по ГОСТ 23170.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны выполняться требования ГОСТ 12.3.009.

При подготовке к упаковыванию должны быть соблюдены следующие условия:

      - поверхности, не имеющие защитного АКП, должны быть подвергнуты временной антикоррозионной защите по ГОСТ 9.014, вариант защиты ВЗ-4 или ВЗ-8, вариант внутренней упаковки ВУ-0;

      - детали крепежа и неокрашиваемые поверхности патрубков, ответных фланцев консервируются смазкой К-17 по ГОСТ 10877;

      - патрубки должны быть защищены заглушками, предохраняющими полости от загрязнения, попадания влаги и защищающими кромки от повреждения;

      - ящики для ОА должны соответствовать ГОСТ 10198 и ГОСТ 5959;

      - при использовании деревянной тары внутренняя упаковка должна быть по ГОСТ 9.014.

Консервация должна обеспечить срок хранения в неповрежденной заводской упаковке не менее 36 месяцев. По истечении 36 месяцев при необходимости производить переконсервацию с отметкой в паспорте.

Методы консервации и применяемые для этого материалы должны обеспечивать возможность расконсервации без разборки.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА

Требования к охране труда и промышленной безопасности предусмотреть в соответствии с ГОСТ 12.2.063, Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденными приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534, настоящими Едиными техническими требованиями.

Требования промышленной и экологической безопасности, должны быть обеспечены:

- подбором материалов для основных сборочных единиц, деталей и элементов, с учетом параметров рабочей среды и условий эксплуатации;

- проведением расчетов на прочность основных элементов с учетом сейсмических нагрузок и нагрузок, передаваемых от трубопровода;

- герметичностью по отношению к окружающей среде;

- проведением расчетов на сопротивление хрупкому разрушению для возможности опрессовки воздухом давлением 1,1 PN при температуре минус 40 °С;

- утилизацией деталей, вышедших из строя или отработавших ресурс, предварительно отпаренных специализированными предприятиями, имеющими лицензию на обращение с опасными отходами, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федерального закона от 29.12.2014
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».

ОА не должна являться источником шума, вибрации, ультразвуковых колебаний. Требования безопасности в части вибрации в соответствии с ГОСТ 12.1.012.

Подача рабочей среды должна быть в соответствии с указателем (стрелкой) потока, нанесенного на корпус.

Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.009, ТР ТС 010.

Материалы и вещества, применяемые для упаковки и консервации, должны быть безопасными для людей и окружающей среды.

- УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

  - СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Схема условного обозначения ОА указана в Таблице 18.

Таблица 18

Схема условного обозначения ОА

| УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Вид МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN, мм по ГОСТ 28338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PN, кгс/см² по ГОСТ 26349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип присоединения к трубопроводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коррозионная агрессивность рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура рабочей среды, верхнее значение, не более, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение (номинальное) толщины стенки присоединяемого трубопровода, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (группа) прочности присоединяемого трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсмичность района размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Расшифровка условного обозначения ОА представлена в Таблице 19.

Таблица 19

Расшифровка условного обозначения ОА

| № П/П | Параметр | ОБозначение | Расшифровка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Вид МТР | ОК | Обратный клапан |
|  |  | ОЗ | Обратный затвор |
|  | DN, мм, для ОК по ГОСТ 28338 | 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400. | Номинальный ряд диаметров для ОК |
|  | DN, мм, для ОЗ по ГОСТ 28338 | 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400. | Номинальный ряд диаметров для ОЗ |
|  | PN, кгс/см² по ГОСТ 26349 | 16; 25; 40; 63; 100; 160; 200; 250 | Номинальный ряд давлений |
|  | Тип присоединения к трубопроводу | Ф | Фланцевое (с ответными фланцами под приварку к трубопроводу, прокладками и крепежом), в соответствии с Таблицами 8, 9, 10 настоящих Единых технических требований |
|  |  | Св | Под приварку, в соответствии с Таблицами 13, 14 настоящих Единых технических требований |
| 4.1 | Исполнение фланца ОА при PN свыше 6,3 (63) до 25 (250) МПа (кгс/cм2) | J | Под прокладку овального или восьмиугольного сечения |
|  |  | К | Под линзовую прокладку |
|  | Характеристика рабочей среды | О | Опасные вещества групп А и Б (в соответствии с Таблицей 4 настоящих Единых технических требований) |
|  |  | Н | Неопасные вещества группы В (в соответствии с Таблицей 4 настоящих Единых технических требований) |
|  | Коррозионная агрессивность рабочей среды | К0; К1; К2; К3; А | В соответствии с Таблицей 7 настоящих Единых технических требований |
|  | Температура рабочей среды: верхнее значение, не более, °С | 1 | До плюс 150 |
|  |  | 2 | До плюс 450 |
|  |  | 3 | До плюс 585 |
|  | Значение (номинальное) толщины стенки присоединяемого трубопровода, мм | 2…16 (Цифровое значение) | Число, обозначающее толщину стенки присоединяемого трубопровода |
|  | Класс (группа) прочности присоединяемого трубопровода | 42, 46, 48, 50, 52, 55, 60 | Цифра, обозначающая класс (группу) прочности присоединяемого трубопровода. Химический состав металла ответных фланцев в зависимости от группы прочности должен соответствовать Таблице 28 Приложения 3 настоящих Единых технических требований |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ | Для холодного и умеренного климата |
|  |  | У | Для умеренного климата |
|  | Сейсмичность района размещения | С0 | Не сейсмостойкое |
|  |  | С | Сейсмостойкое |
|  |  | ПС | Повышенной сейсмостойкости |

  - ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ОК100*100ФJ-О/К1/1-5/48-УХЛС0

ОК – обратный клапан; 100 – DN 100 мм; 100 – PN 100 кгс/см²; Ф – присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами под приварку к трубопроводу, прокладками и крепежом; J – с прокладками овального или восьмиугольного сечения; О – для веществ групп А и Б; К1 – содержание сероводорода от 300 до 10 000 Па включительно; 
1 – температура среды до 150 оС; 5 – номинальная толщина стенки присоединяемого трубопровода 5 мм; 48 – класс прочности присоединяемого трубопровода К48; УХЛ – с исполнением для холодного и умеренного климата; С0 – не сейсмостойкое исполнение.

- ОЗ600*40Ф-О/К1/2-10/48-УХЛС0

ОЗ – обратный затвор; 600 – DN 600 мм; 40 – PN 40 кгс/см²; Ф – присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами под приварку к трубопроводу, прокладками и крепежом; О – для веществ групп А и Б; К1 –содержание сероводорода от 300 до 10 000 Па; 2 – температура среды до 450оС; 10 – номинальная толщина стенки присоединяемого трубопровода 10 мм; 48 – класс прочности присоединяемого трубопровода К48; УХЛ – с исполнением для холодного и умеренного климата; С0 – не сейсмостойкое исполнение.

  - ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Схема условного обозначения ОА должна применяться при формировании унифицированного обозначения МТР в проектной документации.

Условное обозначение, заданное в настоящих Единых технических требованиях, рекомендуется применять также для формирования аналитических материалов для нужд планирования развития Системы типового проектирования Компании, в том числе с использованием корпоративных информационных систем, содержащих данные о МТР.

Условное обозначение вносится в спецификацию оборудования, изделий и материалов по форме ГОСТ 21.110 в графу «Наименование и техническая характеристика» в графу «Тип, марка, обозначение документа, опросного листа» вносится номер и наименование настоящих Единых технических требований.

Условное обозначение ОА согласно настоящим Единым техническим требованиям соответствует следующему подклассу КФК корпоративного справочника материалов: 06-020000.

- ССЫЛКИ

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».

- Приказ Госгортехнадзора РФ от 19.12.1997 № 221 «Об утверждении «Методических указаний по организации и осуществлению надзора за конструированием и изготовлением оборудования для опасных производственных объектов в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности».

- Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784.

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

- ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия.

- ГОСТ 10243-75 (СТ СЭВ 2837-81) Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры.

- ГОСТ 10495-80 Гайки шестигранные для фланцевых соединений на Ру свыше 10 до 
100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2). Технические условия.

- ГОСТ 10877-76 Масло консервационное К-17. Технические условия.

- ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

- ГОСТ 12.2.063-2015 Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры.

- ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

- ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84, СТ СЭВ 471-88) Металлы. Методы испытаний на растяжение.

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- ГОСТ 15180-86 Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры.

- ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения.

- ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 1759.0-87 (СТ СЭВ 4203-83) Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия.

- ГОСТ 1763-68 (СТ СЭВ 477-77, ИСО 3887-77) Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя.

- ГОСТ 1778-70 (СТ СЭВ 4077-83) (ИСО 4967-79) Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений.

- ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа.

- ГОСТ 20700-75 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650°С. Технические условия.

- ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

- ГОСТ 22445-88 Затворы обратные. Основные параметры.

- ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования.

- ГОСТ 24054-80 Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования.

- ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры.

- ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения.

- ГОСТ 26349-84 Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные. Ряды.

- ГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры.

- ГОСТ 28338-89 Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные диаметры. Ряды.

- ГОСТ 2999-75 (СТ СЭВ 470-77) Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу.

- ГОСТ 31901-2013 Арматура трубопроводная для атомных станций. Общие технические условия.

- ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества.

- ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах.

- ГОСТ 33257-2015 Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний.

- ГОСТ 33258-2015 Арматура трубопроводная. Наплавка и контроль качества наплавленных поверхностей. Технические требования.

- ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования.

- ГОСТ 3326-86 Клапаны запорные, клапаны и затворы обратные. Строительные длины.

- ГОСТ 33260-2015 Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору материалов.

- ГОСТ 33423-2015 Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия.

- ГОСТ 34655-2020 Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и общие технические требования.

- ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды.

- ГОСТ 4666-2015 Арматура трубопроводная. Требования к маркировке.

- ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна.

- ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия.

- ГОСТ 6032-2017 (ИСО 3651-1:1998, ИСО 3651-2:1998) Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии.

- ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-81) Сварные соединения. Методы определения механических свойств.

- ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава.

- ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю.

- ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу.

- ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.

- ГОСТ 9450-76 (СТ СЭВ 1195-78) Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников.

- ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, 44комнатной и повышенных температурах.

- ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов.

- ГОСТ 9.908-85 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости.

- ГОСТ Р 2.601-2019 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы.

- ГОСТ Р 2.610-2019 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов.

- ГОСТ Р 51801-2001 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к воздействию агрессивных и других специальных сред.

- ГОСТ Р 53678-2009 (ИСО 15156-2:2003) Нефтяная и газовая промышленность. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. Часть 2. Углеродистые и низколегированные стали, стойкие к растрескиванию, и применение чугунов.

- ГОСТ Р 53679-2009 (ИСО 15156-1:2001) Нефтяная и газовая промышленность. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. Часть 1. Общие принципы выбора материалов, стойких к растрескиванию.

- ГОСТ Р 56001-2014 Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 9.905-2007 (ИСО 7384:2001, ИСО 11845:1995) Единая система защиты от коррозии и старения. Методы коррозионных испытаний. Общие требования.

- ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

- РД 03-615-03  Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов.

- Методические указания Компании «Входной контроль качества материально-технических ресурсов на объектах строительства Компании» № П2-01 М-0034 
версия 1.00, утвержденные приказом ОАО «НК «Роснефть» от 04.07.2013 № 300.

- Методические указания Компании «Единые технические требования. Устьевое оборудование добывающих и нагнетательных скважин» № П4-06.03 М-0045 версия 3, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 10.06.2021 № 90.

- Типовые требования Компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании» № П4-06.01 ТТР-0002 версия 3.00, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 31.12.2020 № 185

- БИБЛИОГРАФИЯ

- СТ ЦКБА 005.1-2003 Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Часть 1. Основные требования к выбору материалов.

- СТ ЦКБА 010-2004 Арматура трубопроводная. Поковки, штамповки и заготовки из проката. Технические требования.

- СТ ЦКБА 012-2005 Арматура трубопроводная. Шпильки, болты, гайки и шайбы для трубопроводной арматуры. Технические требования.

- СТ ЦКБА 014-2004 Арматура трубопроводная. Отливки стальные. Общие технические условия.

- СТ ЦКБА 016-2005 Арматура трубопроводная. Термическая обработка деталей, заготовок и сварных сборок из высоколегированных сталей, коррозионно-стойких и жаропрочных сплавов.

- СТ ЦКБА 025-2006 Арматура трубопроводная. Сварка и контроль качества сварных соединений. Технические требования.

- СТ ЦКБА 052-2008 Арматура трубопроводная. Требования к материалам арматуры, применяемой для сероводородсодержащих сред.

- СТ ЦКБА 053-2008 Арматура трубопроводная. Наплавка и контроль качества наплавленных поверхностей. Технические требования.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 20

Перечень Приложений к Единым техническим требованиям Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Конструктивные исполнения обратной арматуры | Включено в настоящий файл |
| 2 | Перечень испытаний материалов основных сборочных единиц и деталей обратной арматуры | Включено в настоящий файл |
| 3 | Химический состав металла ответных фланцев в зависимости от группы прочности | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОА

1 – корпус; 2 – клапан (тарелка); 3 - крышка; 4 – уплотнение крышки; 5 - гайка; 6 - шпилька; 
7 - направление среды.

Рис. 3 Клапан обратный подъемный

Примечание: рисунок 3 приведен для примера и не определяет конструкцию ОА.

1 - крепеж соединения крышка-корпус; 2 – крышка; 3 – корпус; 4 – рычаг; 5 - ось рычага; 6 – диск; 7 - уплотнительное седло; 8 - опорные ребра; 9 - фланец с гладким выступом; 10 - патрубок под приварку (бесфланцевое соединение); 11 - фланец с кольцевой канавкой под овальную прокладку; 12 - направление среды.

A – строительная длина фланцевого исполнения с гладким выступом.

B – строительная длина исполнения с концами под приварку.

C – строительная длина фланцевого исполнения под прокладку овального сечения.

Рис. 4 Неполнопроходной обратный затвор с вынесенной осью

Примечание: рисунок 4 приведен для примера и не определяет конструкцию ОА.

1 - крепеж соединения крышка-корпус; 2 – крышка; 3 – корпус; 4 – рычаг; 5 - ось рычага; 
6 – уплотнительное седло; 7 - диск; 8 - опорные ребра; 9 - фланец с гладким выступом; 10 - патрубок под приварку (бесфланцевое соединение); 11 - фланец с кольцевой канавкой под овальную прокладку; 12 - направление среды.

Рис. 5 Полнопроходной обратный затвор

A – строительная длина фланцевого исполнения с гладким выступом.

B – строительная длина исполнения с концами под приварку.

C – строительная длина фланцевого исполнения под прокладку овального сечения.

Примечание: рисунок 5 приведен для примера и не определяет конструкцию ОА.

Рис. 6 Обратные затворы, изготовленные из участка трубы с приваренными на концах фланцами

Примечание: ОЗ, изготовленные из участка трубы с приваренными на концах фланцами, с установленными во внутреннюю полость седлами с тарелкой, а также ОЗ аналогичной конструкции с концами под приварку к применению в Компании запрещены.

Ограничение по применению введено в связи с риском несрабатывания ОЗ в случаях возможного скопления механических примесей в нижней части седла и высокой вероятностью отрыва по сварному соединению уплотнения седла.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ ОСНОВНЫХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ ОБРАТНОЙ АРМАТУРЫ

- ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩЕЙ ИСПЫТАНИЯ

Испытания материалов основных сборочных единиц и деталей ОА должны проводиться специализированной материаловедческой (экспертной) организацией, лаборатория которой аккредитована и соответствует требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025.

Область аккредитации лаборатории должна включать в себя методы испытания и анализа материалов основных сборочных единиц и деталей ОА, приведенные в Таблице 21.

Таблица 21

Область аккредитации лаборатории

| № П/П | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ/АНАЛИЗА | НД НА ИСПЫТАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Металлографический анализ | ГОСТ 1778, ГОСТ 5639, ГОСТ 10243, ГОСТ 1763 |
| 2 | Механические испытания | ГОСТ 1497, ГОСТ 9454, ГОСТ 6996, ГОСТ 9013, ГОСТ 9450 |
| 3 | Химический анализ | ГОСТ 18895 |
| 4 | Коррозионные испытания | ГОСТ 9.905, ГОСТ 6032, СТ ЦКБА 052 |

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ОА, ПОДВЕРГАЕМЫХ ИСПЫТАНИЯМ

Для изготовления основных деталей ОА должны использоваться материалы, обеспечивающие их надежную работу в течение нормативного срока службы с учетом заданных условий эксплуатации.

Перечень основных сборочных единиц и деталей ОА стандартного исполнения (без специальных требований к стойкости против СКР), а также объем необходимых испытаний приведен в Таблице 22.

Таблица 22

Объем необходимых испытаний для ОА стандартного исполнения (без специальных требований к стойкости против СКР)

| НАИМЕНОВАНИЕ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА | ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ | МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ИСПЫТАНИЕ |  | ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НА РАСТЯЖЕНИЕ | НА УДАРНЫЙ ИЗГИБ ПРИ КОМНАТНОЙ И ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРАХ | К ОБЩЕЙ КОРРОЗИИ | К УГЛЕКИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ | К ВР | К СКРН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Корпус | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Крышка | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| ЗЭл | + | + | + | - | - | + | - | - | - |

Перечень основных сборочных единиц и деталей ОА, предназначенных для эксплуатации в рабочих средах, содержащих более 6% (объемных) H2S или РH2S > 300 кПа в газовой фазе, а также объем необходимых испытаний приведен в Таблице 23.

Таблица 23

Объем необходимых испытаний ОА при содержании

более 6% (объемных) H2S или РH2S > 300 кПа в газовой фазе

| НАИМЕНОВАНИЕ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА | ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ | МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ИСПЫТАНИЕ |  | ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НА РАСТЯЖЕНИЕ | НА УДАРНЫЙ ИЗГИБ ПРИ КОМНАТНОЙ И ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРАХ | К ОБЩЕЙ КОРРОЗИИ | К УГЛЕКИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ | К ВР* | К СКРН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Корпус | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Крышка | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| ЗЭл | + | + | + | - | - | + | - | - | - |

Перечень основных сборочных единиц и деталей ОА, предназначенных для эксплуатации арматуры в средах, содержащих более 6% (объемных) H2S или с РH2S > 300 кПа, РСО2> 50 000 Па в газовой фазе, а также объем необходимых испытаний приведен в Таблице 24.

Таблица 24

Объем необходимых испытаний ОА при содержании

более 6% (объемных) H2S или РH2S > 300 кПа, РСО2> 50 000 Па в газовой фазе

| НАИМЕНОВАНИЕ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА | ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ | МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ИСПЫТАНИЕ |  | ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НА РАСТЯЖЕНИЕ | НА УДАРНЫЙ ИЗГИБ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ И ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРАХ | К ОБЩЕЙ КОРРОЗИИ | К УГЛЕКИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ | К ВР* | К СКРН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Корпус | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Крышка | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ЗЭл | + | + | + | - | - | + | + | - | - |

Примечание: Для высоколегированных коррозионностойких сталей аустенитного и феррито-аустенитного класса испытания на стойкость к ВР и СКРН заменяются испытаниями на стойкость к МКК по ГОСТ 6032.

Перечень основных сборочных единиц и деталей ОА, предназначенной для эксплуатации трубопроводной арматуры в средах, содержащих РСО2> 50 000 Па в газовой фазе, а также объем необходимых испытаний приведен в Таблице 25.

Таблица 25

Объем необходимых испытаний ОА при содержании РСО2> 50 000 Па в газовой фазе

| НАИМЕНОВАНИЕ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА | ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ | МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ИСПЫТАНИЕ |  | ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НА РАСТЯЖЕНИЕ | НА УДАРНЫЙ ИЗГИБ ПРИ КОМНАТНОЙ И ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРАХ | К ОБЩЕЙ КОРРОЗИИ | К УГЛЕКИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ | К ВР* | К СКРН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Корпус | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Крышка | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| ЗЭл | + | + | + | - | - | + | + | - | - |

- ПОРЯДОК ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ / АНАЛИЗОВ

Для проведения комплекса исследований и испытаний материалов, используемых для изготовления ОА на заводе-изготовителе, устанавливается следующий порядок отбора:

- для ОА, изготовленного в соответствии с действующей НД РФ на территории РФ или стран Таможенного союза из материалов, используемых для основных сборочных единиц и деталей, отбирается 1 готовое изделие и 10 комплектов образцов-свидетелей от 10 различных плавок.

Указанный порядок распространяется на ОА, изготовленную из марок материалов по действующим иностранным стандартам только в том случае, если отклонения по параметрам испытаний (например: по стандартной температуре для испытания образцов стандартных размеров на ударную вязкость, величине давления и другим параметрам) не превышают максимальные допустимые погрешности аналогичных параметров по требованиям НД РФ.

Отбор 10 комплектов образцов-свидетелей (по 1 комплекту образцов от различных плавок/партии проката) исследуемой марки стали для проведения комплекса испытаний с целью определения и подтверждения:

- заявленного химического состава (на 50 % образцах-свидетелях из партии, предоставленной на исследование выборочно);

- механических свойств (с определением предела прочности и предела текучести на 5 образцах-свидетелях не более, выборочно из партии, предоставленной на исследование);

- значения величины ударной вязкости при комнатной и пониженной температурах (отбирается по 6 образцов для испытания KCV от каждой плавки/партии);

- коррозионных характеристик (по скорости общей коррозии на 5 образцах-свидетелях не более, выборочно из партии, предоставленной на исследование);

- образцы-свидетели должны пройти термообработку совместно с изделиями из данной плавки/партии.

Для ОА, изготовленной из марок материалов, в соответствии с действующими иностранными стандартами, в случае если отклонения параметров испытаний (температура, давление и др.) данных стандартов от требований НД РФ превышают максимальные допустимые погрешности аналогичных параметров по требованиям НД РФ, то отбирается для проведения комплекса исследований и испытаний: 1 готовое изделие и 29 комплектов образцов-свидетелей от 29 различных плавок.

Указанный порядок распространяется, в том числе на ОА, изготовленную вне территории РФ и стран Таможенного союза из марок материалов, используемых для основных сборочных единиц и деталей, согласно действующей НД РФ.

Отбор 29 комплектов образцов-свидетелей (по 1 комплекту образцов от различных плавок/партии проката) исследуемой марки стали для проведения комплекса испытаний с целью определения и подтверждения:

- заявленного химического состава (на 50 % образцах-свидетелях из партии, предоставленной на исследование выборочно);

- механических свойств (с определением предела прочности и предела текучести на 5 образцах-свидетелях не более, выборочно из партии, предоставленной на исследование);

- значения величины ударной вязкости при комнатной и пониженной температурах (отбирается по 6 образцов для испытания KCV от каждой плавки/партии);

- коррозионных характеристик (по скорости общей коррозии на 5 образцах-свидетелях не более, выборочно из партии, предоставленной на исследование);

- образцы-свидетели должны пройти термообработку совместно с изделиями из данной плавки/партии;

Максимально допустимый срок по отбору образцов для исследований по каждой отдельной марке стали определенного зарубежного завода изготовителя ОА - не должен превышать 12 месяцев.

Настоящий порядок отбора образцов распространяется на ОА, изготовленные методами литья, ковки, штамповки и сварки.

Отбор готовых изделий и образцов, определенной марки материала, должен производиться в присутствии представителя инспекционной организации, проводящей испытания/анализы.

Образцы для испытаний/анализов отбираются от основных корпусных сборочных единиц и деталей в зависимости от метода формирования заготовок и проведение испытания/анализа в соответствиями с требованиями:

- СТ ЦКБА 010 (поковки, штамповки и заготовки из проката);

- СТ ЦКБА 014 (отливки стальные);

- СТ ЦКБА 012 (для крепежных деталей);

- СТ ЦКБА 052, СТ ЦКБА 025, РД 03-615 (для сварных соединений и металла шва);

- СТ ЦКБА 053 (для образцов-свидетелей, наплавленных твердыми износостойкими материалами);

- КД завода-изготовителя ОА.

Измерения скорости коррозии сталей должны выполняться с учетом требований ГОСТ Р 9.905 и ГОСТ 9.908.

Изделие должно быть отобрано после проведения приемо-сдаточных испытаний и иметь однозначно читаемую маркировку серийного номера, различимую визуально.

При отборе изделия, завод-изготовитель обязан предоставить заверенные копии следующих документов (на русском языке):

- Паспорт, оформленный согласно требованиям на изделие.

- Сборочный чертеж изделия со спецификацией, выполненный в соответствии с нормами единой системы КД.

- КД и (или) стандарт, устанавливающий требования к изделию.

- Выписка из «Журнала плавок».

- Протокол анализа химического состава проб плавки.

- Термограмма термообработки заготовок основных деталей.

- Заключения неразрушающего контроля деталей, проведенного в процессе производства изделия (ВИК, УЗК, РК).

- Акт пневмогидравлических испытаний изделия.

- Сертификаты с обязательным указанием марки материала, подтверждающие качество комплектующих и полуфабрикатов, использованных при производстве ОА.

При отборе ОА для испытаний оформляется «Акт отбора изделия и образцов на испытания».

«Акт отбора изделия и образцов на испытания» должен содержать следующие сведения:

- Наименование, типоразмер и требования на изделие.

- Серийный номер изделия.

- Сведения о номерах плавок, от которых были отобраны образцы на испытания.

- Название завода-изготовителя изделия.

- Место и дату отбора изделия.

- Дату выпуска изделия.

- Цель отбора изделия.

«Акт отбора изделия и образцов на испытания» подписывается представителем завода-производителя и представителем инспекционной организации, проводящей испытания.

Количество образцов, вырезаемых из основных корпусных сборочных единиц для проведения испытаний, приведено в Таблице 26.

Таблица 26

Количество образцов, вырезаемых из основных 
корпусных сборочных единиц для проведения испытаний

| № П/П | ДЕТАЛЬ/ВИД ИСПЫТАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО, ШТ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Корпус |  |  |
|  | Химический анализ металла | 4 | - |
|  | Измерение твердости | 2 | Контроль по толщине |
|  | Микроструктурные исследования | 2 кольца | Испытания по квадрантам |
|  | Испытание на растяжение | 6 |  |
|  | Испытания на ударный изгиб при комнатной и пониженной температурах, KCV | 9 | 3 шт.при плюс 20 оС, 6 шт. при пониженной* |
|  | Испытания на стойкость к общей коррозии в сероводородсодержащей среде | 3 | - |
|  | Испытания на стойкость к ВР | 3 | - |
|  | Испытания на стойкость к СКРН | 3 | * Для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе |
| 2 | Крышка |  |  |
|  | Химический анализ металла | 2 | - |
|  | Измерение твердости | 2 | Контроль по толщине |
|  | Микроструктурные исследования | 2 | - |
|  | Испытание на растяжение | 3 | - |
|  | Испытания на ударный изгиб при комнатной и пониженной температурах, KCV | 9 | 3 шт.при плюс 20 оС, 6 шт. при пониженной* |
|  | Испытания на стойкость к общей коррозии в сероводородсодержащей среде | 3 | - |
|  | Испытания на стойкость к ВР* | 3 | *Для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе |
|  | Испытания на стойкость к СКРН * | 3 | * Для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе |
| 3 | Затворный узел |  |  |
|  | Химический анализ металла | 2 | - |
|  | Измерение твердости | 8 | Контроль по квадрантам двух затворных узлов |
|  | Микроструктурные исследования | 2 | - |
|  | Испытания на стойкость к общей коррозии в сероводородсодержащей среде | 3 | - |
| 4 | Сварные соединения** |  |  |
|  | Химический анализ металла | 1 | - |
|  | Измерение твердости по зонам сварного соединения | 2 | - |
|  | Микро- и макроструктурные исследования | 1 | - |
|  | Испытание на растяжение | 3 | - |
|  | Испытания на ударный изгиб при комнатной и пониженной температурах, KCU | 6 | 3 шт.при плюс 20 оС, 3 шт. при пониженной* |
|  | Испытания на стойкость к общей коррозии в сероводородсодержащей среде | 3 | - |
|  | Испытания на стойкость к ВР | 2 | Для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе |
|  | Испытания на стойкость к СКРН | 3 | * для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе |

Примечание:* Температура испытания устанавливается в зависимости от климатического исполнения арматуры (У, УХЛ по ГОСТ 15150) в соответствии с настоящими Едиными техническими требованиями.

** Указанное в Таблице количество образцов отбирается от каждого сварного соединения изделия.

Типовые программы работ, предусматривающие отбор образцов и проведение лабораторных испытаний, указаны в:

- программе работ по испытанию ОА из стали без специальных требований к стойкости против СКР программа работ по испытанию ОА из стали стойких к коррозионному растрескиванию;

- программе работ по испытанию ОА из стали стойких к коррозионному растрескиванию

- программе работ по испытанию ОА из стали высоколегированной (нержавеющей) аустенитного класса.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ

Требования по проведению испытаний, методике и объеме контроля, а также требования по оформлению результатов контроля должны соответствовать Таблице 27.

Таблица 27

Требования по проведению испытаний, методике и объеме контроля, а также требования по оформлению результатов контроля

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТАНИЙ | МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ | ОБЪЕМ КОНТРОЛЯ | ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ | ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Химический анализ металла деталей изделия и образцов | Контроль заготовок основного металла производится для количественного определения содержания химических элементов в соответствии с ГОСТ 7565, ГОСТ 18895. Пробы для химического анализа металла отбираются по ГОСТ 7565 | Контрольный химический анализ основного металла заготовок производится на пробах, предназначенных для определения механических свойств | Марки сталей должны быть проверены по сертификатам на соответствие требованиям НД на материал, ТУ завод–изготовителя. Результаты химического анализа отливок должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 014, ГОСТ 18895 | Химический состав металла заносится в технологический паспорт, а также в паспорт на арматуру |
|  | Химический анализ наплавленного металла и металла шва | Контрольный химический состав металла шва производится в соответствии с СТ ЦКБА 025. Пробы для химического анализа металла, наплавленного твердыми износостойкими материалами, отбираются в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 053 | Химический анализ наплавленных поверхностей проводится не менее чем в 4 точках, по 3 анализам | Сертификатные данные или контрольная проверка химического состава, химического анализа сварочных и наплавочных материалов должны быть проверены на соответствие их требованиям НД. Результаты контроля должны соответствовать требованиям ГОСТ 18895 | Результаты контроля заносятся в журнал в установленном на заводе-изготовителе порядке |
|  | Испытание на растяжение при нормальной температуре | Контроль заготовок основного металла должен производиться в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 010, ГОСТ 1497, отливок - в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 014, металла шва и сварного соединения - в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 025 | Объем контроля должен соответствовать требованиям СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 012, СТ ЦКБА 014, СТ ЦКБА 052, ГОСТ или ТУ завода–изготовителя на материал | Результаты контроля заготовок основного металла должны соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ завода–изготовителя на материал. При проведении испытаний основного металла сдаточными являются характеристики: предел текучести (σ0,2), временное сопротивление (σв), относительное удлинение (δ), Относительное сужение (ψ), твердость. Результаты контроля крепежных деталей должны соответствовать требованиям чертежа СТ ЦКБА 012. Результаты контроля сварных соединений и металла шва должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 025, КД. | Результаты испытаний основного металла фиксируются в журнале испытаний, технологическом паспорте и в паспорте на арматуру. Результаты испытаний сварных соединений и металла шва фиксируются в соответствующих журналах. |
|  | Испытание на ударный изгиб при нормальной температуре | Контроль заготовок основного металла должен производиться в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 012, отливок - в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 014. Методика контроля - по ГОСТ 9454 | Объем контроля должен соответствовать требованиям СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 012, СТ ЦКБА 014, ГОСТ или ТУ завода–изготовителя на материал | Результаты контроля заготовок и отливок основного металла должны соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ завода–изготовителя на материал | Результаты испытаний основного металла фиксируются в журнале испытаний, технологическом паспорте и в паспорте на изделие |
|  | Испытание на ударный изгиб при отрицательной температуре | Контроль заготовок основного металла должен производиться в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 012, отливок - в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 014, методика контроля по ГОСТ 9454, сварного соединения - в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 025. Ударная вязкость коррозионно-стойких сталей аустенитного класса при отрицательных температурах не определяется в соответствии со СТ ЦКБА 052 | Объем контроля должен соответствовать требованиям СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 012, СТ ЦКБА 014, ГОСТ или ТУ завода–изготовителя на материал. Контроль сварных соединений производится согласно СТ ЦКБА 025, КД. | Результаты контроля заготовок и отливок должны соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ завода–изготовителя на материал. Результаты контроля сварных соединений должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 025, КД | Результаты испытаний основного металла фиксируются в журнале испытаний, технологическом паспорте и в паспорте на изделие |
|  | Контроль содержания неметаллических включений | Контроль должен проводится в соответствии с указаниями СТ ЦКБА 010, ГОСТ или ТУ завода–изготовителя на материал. Методика контроля по ГОСТ 1778 | Контролю подвергается основной металл в соответствии с требованиями ГОСТ или ТУ завода–изготовителя на материал | Результаты контроля должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 010, ГОСТ или ТУ завода–изготовителя на материал | Результаты контроля фиксируются в журнале испытаний и технологическом паспорте |
|  | Контроль макроструктуры основного металла | Контроль должен проводиться в соответствии с указаниями СТ ЦКБА 010, ГОСТ или ТУ завода–изготовителя на материал | Контролю подвергается основной металл в соответствии с требованиями ГОСТ или ТУ завода–изготовителя на материал | Результаты контроля должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 010, ГОСТ или ТУ завода–изготовителя на материал | Результаты контроля фиксируются в журнале испытаний и технологическом паспорте |
|  | Металлографическое исследование сварных соединений | Контрольные сварные соединения контролируются в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 025, СТ ЦКБА 052 и РД 03-615 | Контроль проводится в объеме требований СТ ЦКБА 025, СТ ЦКБА 052 и РД 03-615 | Оценка качества сварных соединений и наплавленных деталей при металлографическом исследовании производится в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 025 | Результаты контроля фиксируются в журнале испытаний в установленном порядке завода-изготовителя, по аттестации технологии сварки - по РД 03-615 |
|  | Контроль твердости | Твердость основного металла проверяется на соответствие требованиям СТ ЦКБА 010, крепежных деталей - СТ ЦКБА 012, твердой износостойкой наплавки – СТ ЦКБА 053. Проверка твердости производится с помощью приборов Виккерса по ГОСТ 2999 или Бринелля по ГОСТ 9012 или Роквелла по ГОСТ 9013 или другими аттестованными приборами. Твердость отливок и сварных соединений проверяется по СТ ЦКБА 052 | Объем контроля основного металла и сварного соединения должен соответствовать требованиям КД, таблиц контроля качества, СТ ЦКБА 052. Объем контроля твердой износостойкой наплавки должен соответствовать требованиям СТ ЦКБА 053 | Результаты контроля основного металла и сварного соединения должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 052, ГОСТ или ТУ завода–изготовителя на материал. Результаты контроля металла, наплавленного твердыми износостойкими материалами, должны соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ завода–изготовителя материала, СТ ЦКБА 053. На деталях с наплавленными поверхностями, недоступными для замеров твердости, контроль должен проводиться на контрольных образцах, идентичных контролируемым производственным наплавленным деталям по марке основного металла, подготовке под наплавку, способу наплавки, партии (сочетанию партий) наплавочных материалов, технологии выполнения наплавки и термической обработке | Результаты контроля должны фиксироваться в журнале испытаний с указанием прибора для измерения твердости. Результаты контроля твердости являются сдаточной характеристикой и заносятся в паспорт на изделие |
|  | Испытание на стойкость к СКРН | Испытание проводится в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 052 Испытанию подлежит материал основных деталей корпуса ОА, предназначенных для работы в средах с повышенным содержанием H2S (К1-К3) | Контроль должен проводиться в соответствии с указаниями СТ ЦКБА 052, КД | Результаты контроля должны соответствовать требованиям: по стойкости к СКРН в соответствии с СТ ЦКБА 052: пороговое напряжение СКРН не менее 72% от минимально–гарантированного предела текучести) | Результаты контроля оформляются протоколом испытаний. Выдается заключение по результатам контроля. Результаты контроля заносятся в паспорт на изделие |
|  | Испытание на стойкость к ВР | Испытание проводится в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 052 | Контроль должен проводиться в соответствии с указаниями СТ ЦКБА 052. Поковки и штамповки с содержанием серы менее 0,025 %, а также отливки, на стойкость к ВР не испытываются | Результаты контроля должны соответствовать требованиям: стойкость к водородному растрескиванию в соответствии с СТ ЦКБА 052: коэффициент длины трещин (CLR) и толщины трещин (CTR) не более 6% и 3% соответственно. | Результаты контроля оформляются в виде отчета, Заказчику выдается заключение по результатам контроля. Результаты контроля заносятся в паспорт на изделие |
|  | Испытание стойкости к МКК | Испытание проводится в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 052, также: - ГОСТ 6032 - для хромоникелевых коррозионно-стойких сталей аустенитного класса; - ГОСТ 6032 и СТ ЦКБА 010 - для сталей 14Х17Н2 и 07Х16Н4Б; - ГОСТ 6032 - при испытании сварного соединения, наплавленного металла или металла шва, выполненных сварочными материалами аустенитного класса | Объем контроля - для основного металла должен соответствовать СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 052. Испытания сварного соединения, наплавленного металла или металла шва проводятся при контроле качества сварных соединений, выполненных сварочными материалами аустенитного | Основной металл, отливки, наплавленный металл или металл шва должны быть стойкими к МКК в соответствии с требованиями ГОСТ 6032 | Результаты контроля основного металла фиксируются в журнале и в паспорте на изделие. Результаты испытаний сварочных материалов фиксируются в соответствующих журналах и в паспорте на изделие |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЕТАЛЛА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУППЫ ПРОЧНОСТИ

Химический состав металла ответных фланцев в зависимости от группы прочности должен соответствовать Таблице 28.

Таблица 28

Химический состав металла ответных фланцев в зависимости от группы прочности

| ГРУППА ПРОЧНОСТИ | МАССОВАЯ ДОЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПО АНАЛИЗУ ПЛАВКИ И ИЗДЕЛИЯ, %, НЕ БОЛЕЕ |  |  |  |  |  |  |  | Сэкв, %, НЕ БОЛЕЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | СЭКВ | РСМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| К42 (X42/L290) | 0,24 | 0,40 | 1,20 | 0,025 | 0,015 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 |
| К46 (X46/L320) | 0,24 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 |
| К48 (X52/L360) | 0,24 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 |
| К50 (X56/L390) | 0,24 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 |
| К52 (X60/L415) | 0,24 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 |
| К55 X65/L450 | 0,18 | 0,45 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 |
| К60 (X70/L485) | 0,18 | 0,45 | 1,80 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 |